Расчет системы отопления т.м. «РЭССИ» 11.08.2020

1 – этажный дом площадью 76,27 м2

ВАРИАНТ 1

1 этаж:

Экспликация:

| Наименование | М2 | Н(м) | М3 | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение 1, Тамбур | 7,36 | 2,7 | 19,87 | 550-1,термо-1 | 1.Итоговая указанная площадь в плане не совпадает с уточненной по размерам. За основу взят параметр размера. 2. Повышен коэффициент теплопотери. |
| Помещение 2, Гостиная | 38 | 3,5 | 133 | 950-3,термо-1 | В этом помещении нет возможности проверить площадь помещения, не хватает данных. За основу взята итоговая указанная площадь |
| Помещение 3, Спальня 1 | 10,44 | 2,7 | 28,19 | 650-1,термо-1 | Итоговая указанная площадь в плане не совпадает с уточненной по размерам. За основу взят параметр размера. |
| Помещение 4, Гардеробная | 5,06 | 2,7 | 13,66 | 350-1,термо-1 | Итоговая указанная площадь в плане не совпадает с уточненной по размерам. За основу взят параметр размера. |
| Помещение 5, С/уз | 4,6 | 2,7 | 12,42 | 350—1,термо-1 | Итоговая указанная площадь в плане не совпадает с уточненной по размерам. За основу взят параметр размера. |
| Помещение 6, Спальня 2 | 10,81 | 2,7 | 29,19 | 650-1,термо-1 | Итоговая указанная площадь в плане не совпадает с уточненной по размерам. За основу взят параметр размера. |
| Всего: | 76,27 | - | 236,33 | - | - |

Кол-во оборудования на 1  этаж:

| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| РЭССИ 350 | 2 | 5250 | 10500 |
| РЭССИ 550 | 1 | 5770 | 5770 |
| РЭССИ 650 | 2 | 6200 | 12400 |
| РЭССИ 950 | 3 | 9100 | 27300 |
| Терморегулятор «Eberle» мех. 16А | 6 | 1300 | 7800 |
| Всего: | 14 | - | 63770 |

1.Пусковая мощность на помещение в  76,27 м2 или  236,33  м3 (с учетом высоты потолков) составляет 5,4  кВт.ч

2.Рабочая мощность, при соблюдении условий (напряжение сети 220-240 В, утепление по коэффициенту рассеивания энергии К=1,4,  коэффициент инфильтрации воздуха i-0.35) составляет 1,8  кВт.ч

3.Среднее потребление электроэнергии  в месяц, при соблюдении вышеперечисленных условий составляет 1296 кВт.

4.Расчеты  произведены для зданий с утеплением помещения  по СНиПам 2003г.

5.В сумму 63770 р 00 к  не включены  транспортные расходы, страховка груза, жесткая упаковка, провода, кабель каналы, доп. розетки, вилки.

6. В комплект входит: конвектор (с выходом провода, без вилки, для дальнейшего монтажа) , кронштейны, дюбель гвозди и отражающий материал.

7. В расчете указаны цены РОЗНИЧНЫЕ.

8. Расстановка оборудования является рекомендованной, но не основательной.

9. Высота конвектора 580 мм, размер необходимого  технологического  зазора сверху и снизу конвектора-100 мм.

10 .Рекомендации:

-напряжение сети 220-240В

-утепление по коэффициенту рассеивания энергии К=1,4

-коэффициент инфильтрации воздуха i-0.35

-проверить высоту от пола до подоконника (чтобы все соответствовало п.п.9)

11. Важно:

-При несоответствии характеристик по утеплению помещения, площадь обогрева уменьшается.

-При падении напряжения в сети – падает тепловая мощность электрообогревателя.

***************************************************************************************************